一. 产品特性：

工作电压：     DC 12V

开锁电流：     ≤1000mA

静态电流：     ≤60mA

储存容量：     800标准用户

最大读卡距离： 15-20厘米

RF卡类型：     H4100卡

工作温度：     -40℃～70℃(工业级)

工作湿度：     10%～90%

尺寸：         117×117×21mm

二. 安装说明：

卸下固定面板与底板的十字螺丝,取下底板,使用随机配备的胶塞和螺钉将底板安装在欲控制出入口的入口侧墙壁,注意上下方向。

提示:1. 确认电源电压为直流12V和电源正负极性

2. 防撬报警开关在电路板右下角,后盖打开状态下或

弹簧松动蜂鸣器将连续短鸣报警，关闭后盖报警停

止,此功能出厂默认为关闭,，可根据功能设置开启。

- 编程设置方法：

初始编程密码为1688, 使用密码为8888

1.进入编程状态:

按* => 输入编程密码 =>按#

2 功能设置(需在编程状态下)

(1) 修改编程密码

按0 => 输入新编程密码 => 按# => 再输入一次新编程密码 =>按#

注:密码为4-8 位任意数字

(2) 增加用户卡

按1 => 读卡 => 输入该卡三位数代码 => 连续读卡 => 按#

注: A.卡的代码为001-800 不可重复的三位数字,

B.第一张卡必需输入代码否则该卡无效

C.如需连续增加卡则在输完三位数的代码后不必按再输代码直接连续读卡,最后按# 键

(3) 删除用户卡有三种方法

A. 删除全部用户卡: 按2 =>  按0000 => 按 #

B. 删除被读的卡: 按2 =>  读卡 =>按#

C. 删除遗失的卡: 按2 => 该卡代码 =>按#

(4) 设置开门模式

A.读有效卡开门: 按3 0 0 => 按#

B.读有效卡加密码开门: 按3 0 1 => 按#

C.读有效卡开门或者输入正确密码开门:按3 0 2 => 按#

注出厂设置为302读有效卡或者输入密码开门

(5) 设置开门时间

按4 => X X => 按#

注XX 为00-99 单位为秒出厂设置为3 秒

(6) 修改使用密码:

按5 => 输入一组四位数的新密码 => 按# => 再输入一遍四位数的新密码 => 按# 储存.

(7) 报警信号设置:

按600 =>按# 关闭防拆报警信号输出.默认为关闭

按601 =>按# 启动防拆报警信号输出.

(8) 储存设置并退出编程状态

按*键

注:以上任何设置完成后都必须在一分钟内按* 储存

- 用户使用方法:

1卡开门: 正常工作状态读一张有效卡即可开门

2 卡加密码开门: 如果需读卡加密码的则在读完卡后10 秒钟内输入正确的密码再按#即可开门

3密码开门:输入使用密码后按#开门

注意：本门禁支持卡开门、密码开门、读卡并需输入密码后开门三种模式。

五.门禁控制器初始化方法：

- 断电,按住RESET键(不松开)

- 通电,持续按住RESET键三秒后松开,初始化完成.

状态: 蜂鸣器鸣响一声,门禁控制器进入用户使用状态。

说明:1.初始化操作仅修改系统密码为缺省编程密码1688,使用密码8888(出厂默认),其它数据不会被删改。

2. 初始化操作正常情况不必使用,只是用户忘记了自己设置的管理密码才初始化操作恢复为缺省值1688与8888。

- 跳线设置说明

1.J1跳线:

J1的2~3脚连接,PUSH输出常开(N.O)信号

J1的1~2脚连接,PUSH输出常闭(N.C)信号

出厂默认为2-3脚NO输出

2.J2跳线:

J2的跳线在左边输出高电平。

J2的跳线在右边输出低电平。

出厂默认为2-3脚GND信号输出

说明:一般情况不用修改跳线设置。

- 线路连接图:

键        盘

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

+12V   GND   PUSH  LOCK+    接开关         接门铃

开锁信号输出        接电插锁    开锁信号输入

+12V   GND   PUSH   NO    GND    NC   CONTROL

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

电         源